比 选 文 件

（技术部分）

文件编号：

设备名称：七工序设备升级改造泵类设备

重庆聚狮新材料科技有限公司

二〇二四年九月二十四日

目录

1 总述	3

1.1 投标概况	3

1.2 投标总则	3

2 技术参数及要求	3

2.1 设备规格	3

2.2工艺参数及主要技术要求	4

2.3其它技术要求	5

3 供货范围	5

4 联系方式	5

# 1 总述

## 1.1 投标概况

本次招标设备为七工序设备管道升级改造项目配套泵类设备，本次招标主要为5台泵设备及其部件。

## 1.2 投标总则

1.2.1 投标方必须详述其产品的技术特征，履约保证及技术服务条款。投标方如不能达到技术要求的标准，应在投标文件中说明，如未作说明的，招标方可视为投标方完全能够达到技术要求。

1.2.2当投标方提供的设备超出买方的技术要求，投标方应在投标书中予以说明，以便招标方对投标方提供的设备性能做出正确的评价。

1.2.3 投标方必须详述其技术优势及特点。

1.2.4 投标方必须提供设备制造标准和规范。

1.2.5 在任何时间，招标方保留对技术要求进行解释的权力。

# 2 设备及参数

## 2.1 设备规格

包一：

| 标段 | 设备名称 | 设备位号 | 规格型号 | 材质 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 老地池泵 |  | Q=15m3/h，H=30m,立式自吸泵 | TA2 | 1台 |
| 2 | 新地池泵 |  | Q=15m3/h，H=30m,立式自吸泵 | TA2 | 1台 |

## 包二：

| 序号 | 设备名称 | 设备位号 | 规格型号 | 材质 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双效真空泵 | 1P7313 | Q=400m3/h,真空度-0.085MPa，水环式 | TA2 | 1 套 |
| 2 | 单效真空泵 | 1P7314 | Q=160m3/h,真空度-0.05MPa ，水环式 | TA2 | 1套 |

包三：

| 序号 | 设备名称 | 设备位号 | 规格型号 | 材质 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MVR循环泵 | 1P7203 | Q=12600m3/h,H=2.5m，轴流泵形式 | TA10 | 1台 |

## 2.2工艺参数及主要技术要求

2.2.1 双效单效真空泵选型详见附件1《双效单效真空泵工艺数据表》，并提出水环液冷却方式和配置意见。

2.2.2  MVR循环泵只更换泵体部分（材质由TA2改为TA10），电机、减速器、万向节部分利旧不变，技术选型要求详见附件2《原MVR循环泵技术参数选型表》；

特别说明：①泵体尺寸要完全满足招标方的现场设备安装尺寸要求，详见附件3原设备安装尺寸图。②提供只更换泵壳和整体更换泵体（泵壳、叶轮、机封等）两种技术方案和报价。

2.2.3新、老地池泵采用立式自吸泵，介质为含氯化锂和氯化钠的水溶液，有少量盐固体，温度80℃。

## 2.3其它技术要求

2.2.1根据招标方的设备参数表提供详细、完善的泵选型数据表、泵的性能曲线、安装图和其它相关说明。

2.2.2原则上要求重庆电机厂和南阳电机厂, 电机轴承哈、瓦、洛。

2.2.3如有机封配双端面机封密封（集装式或内装式、标明厂家），动、静环材质：SiC ，密封圈：氟橡胶；采用PLAN54冲洗方式，配置进、出冲洗接头各2件/台；轴承统一SKF式。

2.2.4泵座统一为钢架座，若操作温度≥80℃时,轴承座须配置冷却水夹套，配置进、出冷却水接头各2件/台。

2.2.5传动统一采用金属膜片联轴器（无锡创明传动工程有限公司）。

2.2.6泵进出口法兰、垫子、紧固件配对供货。

2.2.7供方应在投标文件中提供质量保证，提供设备保质期限（含主机及主要设备部件）。

2.2.8投标方提供的技术文件，应完整清晰，便于查阅，用中文简体字编写。

# 3 供货范围

3.1提供满足招标方技术要求的泵设备，提供除土建部分外的全套设备及部件（含电机）。

3.2提供随机备件、工具和易损、易耗备件（如机封、轴承等）的名称及数量的配置明细；

3.3提供泵进出口配对法兰及螺栓、垫片等，提供地脚螺栓；

# 4联系方式

联系人：陈尚敬

手  机：17783078939

地  址：重庆长寿经济技术开发区化北路2号

# 5  附件

附件1：双效单效真空泵数据表

附件2：原MVR循环泵参数表

附件3：原MVR循环泵外形图